蜀山区产业园井岗镇社区卫生服务中心

医疗设备招标采购公告

因工作需要，我院拟近期以“竞争性谈判”方式公开采购以下医疗设备，欢迎资质合格的医疗器械供应厂商报名参加。 一、资格要求： （1）企业应具备具有独立法人资格。 （2）拥有医疗器械注册证，资质授权证书等相关资质。 （3）拥有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证。 二、报名时间： 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 22 日 三、报名资料：介绍信及身份证复印件、营业执照副本复印件、医疗器械注册证复印件、医疗器械生产企业许可证复印件、医疗器械经营企业许可证复印件、资质授权证书复印件等相关资料。以上所有资料需加盖公章并装订成册，否则不予受理。 四、报名地点：合肥市蜀山湖路350号 医院药械科 五、谈判时间：另行通知 五、联系方式： 孙老师、林老师 电话：0551--65595126 65595188 六、采购设备见附件。 中科院合肥研究院肿瘤医院 招标管理办公室 2016年3月19日 序号; 设备名称; 数量; 规格; 品牌; 参数要求. 1; 微电脑熏蒸中频治疗机（分体式）; 1台; 1、电源：~220v 2、平均功率：≤3000VA 3、舱温：室温0~99℃可调 4、治疗温度：38℃~45℃可调 5、煎药温度：60℃~80℃可调 6、时间：0~99min可调 7、负载：＞150kg 8、舱体容液量：20 L 9、尺寸：230×60×90cm 10、重量：80kg. 2; 脑循环治疗仪; 1台; 1、工作环境 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：不大于80％； 大气压力：700～1060hPa；使用电源：AC 220V±22V,50Hz±1Hz。 额定输入功率：60VA。 2、尺寸：长450mm，宽400mm，高800mm， 3、治疗帽：由1个大号治疗头和8个小号治疗头组成； 大号治疗头：直径67mm，厚度23mm，允差±2mm； 小号治疗头：直径50mm，厚度21mm，允差±2mm。 连接线长3000 mm, *4、颈椎治疗带 治疗带总长700mm，宽60mm，厚度21mm， 连接线长3000mm，。 5、输出磁场强度 弱档：7mT±2mT； 强档：14mT±4mT。 6、输出磁场波形：正弦波。 7、输出变频磁场频率 1种定频模式：50Hz,允差±1Hz； 6种变频模式：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz可自动连续变频，自动切换一次需10s±1s，六种频率循环周期为60s±5s *8、振动 幅度：1mm(p-p)，允差±0.2mm； 频率：50Hz，允差±1Hz； 输出模式：振动1sS,间歇2s，循环重复以上过程，允差±0.1s。 *9、治疗时间：分20min和30min两档可调，允差±30s，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。 *10、配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。. 3; 颈、腰椎牵引床; 1台; 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2、功率：600VA 3、腰椎牵引行程：0~200mm 4、腰椎牵引力：0~980N（0-99kg） 5、腰椎牵引总时间：0~99min任意可调 6、腰椎牵引时间：0~9min任意可调 7、腰椎间歇时间：0~90s任意可调 8、成角角度：-10°~30° 9、腰疗热疗温度：≤55℃ *10、左右旋转各25°任意可调 11、颈椎牵引总时间：0~30分钟任意可调 12、颈椎牵引行程：0~300mm 13、颈椎牵引力：0~300N. 4; 中药煎药机; 1台; - 煎药锅体：全不锈钢材料 - *配有浓缩锅，可实现两煎，能对药液进行浓缩操作 - *电动挤压装置，自动回程，减轻劳动强度，提取药物中残留药汁 - 具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能 - 密闭煎煮，省时省力，无药味挥发，充份提取药的有效成份 - 多重安全保证：高温保护开关，双出汽口超压保护 - 文火、武火能自动切换 - 有高温动态显示（≥100oC） - 具有温度自动报警功能 - 采用数字控制，数字显示，防于烧 - *包装量：50-300ML以不高于5ML为变量可调 - *包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示 - 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定 主要技术参数：煎药锅容量(ml)20000，浓缩锅容量（ml）20000，煎药功率（W）1800，浓缩功率（W）1600，热合功率（W）800，总功率（W）4200；一次煎药量(付)16，额定电压（V）220，袋装容量（ml）50-300，包装能力（袋/min）8，. 5; 超短波电疗机; 1台; 1、输出功率：200W 2、工作频率：40.68MHz 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 4、使用电源：a.c.220V，50Hz 5、输入功率：700VA 6、工作制：连续工作4h 7、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 8、外形尺寸：430mm×370mm×840mm 9、重 量：30kg. 6; 红外治疗仪 （四川恒明）; 3台; 1、电源电压：AC220V 50Hz 2、电源功率：250VA 3、环境温度范围： 10℃-40℃ 4、相对湿度范围：30%-75% 5、大气压力范围：700hPa-1060 hPa 6、有效光谱范围：0.5μm-3μm 7、治疗光斑直径：≤25mm 8、理疗光斑直径：≥120mm（距探头875px处） 9、时间调节增量：1s(治疗) 1min（理疗） 10、辐照时间：不限时（治疗）1min-60min(理疗) 11、辐照功率：1W-15W（治疗） 1W-50W（理疗） 12、安全分类：Ⅰ型B类 13、主机体积：450×400×740mm. 7; 电针治疗仪; 1台; 1、输出肪冲波形：非对称双向脉冲波 2、输出脉冲路数：六路输出 3、输出脉冲频率：1~100Hz连续可调 4、办理出电流极限：≤50mA（500Ω负载） 5、输出脉冲宽度：0.2ms 6、输入功率：5.0VA(含电流适配器) 7、电源：ＤＣ9Ｖ 8、体积：348×222×93mm³9、重量：1kg..